1.Solución (paso a paso):

- Ordena por mayor necesidad: 60, 26, 12, 2.

- Para 60 hosts: buscamos 2^n - 2 ≥ 60.

  - Prueba n = 6: 2^6 = 64. 64 − 2 = 62, y 62 ≥ 60 → n = 6 host bits.

  - Máscara = 32 − 6 = /26. Máscara decimal = 255.255.255.192.

  - Tamaño de bloque = 64 direcciones (0..63).
→ Subred A: 192.168.100.0/26

  - Rango: 192.168.100.0 (network) … 192.168.100.63 (broadcast).

  - Usables: 192.168.100.1 – 192.168.100.62.

(Comprobación binaria rápida para cualquier IP: ej. 192.168.100.10 → último octeto 10 = 00001010. Mask /26 último octeto = 11000000. AND → 00000000 => red .0.)

- Para 26 hosts: 2^n - 2 ≥ 26.

  - n = 5: 2^5 = 32. 32 − 2 = 30 ≥ 26 → n = 5.

  - Máscara = 32 − 5 = /27 → 255.255.255.224. Bloque = 32 direcciones.

  - Siguiente bloque libre tras A (A usó 0..63) → comienza en .64.
→ Subred B: 192.168.100.64/27 → rango .64 … .95. Usables .65–.94. Broadcast .95.

- Para 12 hosts: 2^n - 2 ≥ 12.

  - n = 4: 2^4 = 16. 16 − 2 = 14 ≥ 12 → n = 4.

  - Máscara = /28 → 255.255.255.240. Bloque = 16 direcciones.

  - Siguiente bloque libre tras B (.96 empieza):
→ Subred C: 192.168.100.96/28 → rango .96 … .111. Usables .97–.110. Broadcast .111.

- Para 2 hosts: 2^n - 2 ≥ 2.

  - n = 2: 2^2 = 4. 4 − 2 = 2 → n = 2.

  - Máscara = /30 → 255.255.255.252. Bloque = 4 direcciones.

  - Siguiente bloque libre tras C = .112.
→ Subred D: 192.168.100.112/30 → rango .112 … .115. Usables .113–.114. Broadcast .115.

Resumen:

- A: 192.168.100.0/26 (usable .1–.62, broadcast .63)

- B: 192.168.100.64/27 (usable .65–.94, broadcast .95)

- C: 192.168.100.96/28 (usable .97–.110, broadcast .111)

- D: 192.168.100.112/30 (usable .113–.114, broadcast .115)

2.Solución:

- Observa los bloques: los 4 /24 son contiguos (0,1,2,3) en el tercer octeto.

- En binario, tercer octeto:

  - 0 → 00000000

  - 1 → 00000001

  - 2 → 00000010

  - 3 → 00000011

- ¿Los 2 primeros bits de esos valores varían? No: los 6 primeros bits son iguales (000000), los 2 últimos varían. Por tanto, la máscara común es /22 (porque 24 − 2 = 22).

- /22 tiene máscara 255.255.252.0 y cubre 10.0.0.0 … 10.0.3.255.

Resultado: 10.0.0.0/22 (equivale a las cuatro /24 juntas).

3. Solución (paso a paso):

- Convierte octetos a binario:

  - 172 = 10101100

  - 19 = 00010011

  - 45 = 00101101

  - 130 = 10000010

- Máscara /22 → en binario:

  - 255 = 11111111 (primer octeto)

  - 255 = 11111111 (segundo octeto)

  - 252 = 11111100 (tercer octeto)

  - 0 = 00000000 (cuarto octeto)

- Aplicar AND entre IP y máscara (solo muestro el tercer octeto porque es el que corta):

  - IP tercer octeto 00101101

  - Mask tercer octeto 11111100

  - AND = 00101100 → en decimal: 00101100 = 32 + 8 + 4 = 44.
→ Red = 172.19.44.0.

- Broadcast: /22 cubre 4 bloques de tercer octeto (44..47), por lo tanto broadcast = 172.19.47.255.

- Nº de hosts = 2^(32−22) − 2 = 2^10 − 2.

  - 2^10 = 1024. 1024 − 2 = 1022 hosts utilizables.

- Rango usable: 172.19.44.1 … 172.19.47.254.

Resumen: Red 172.19.44.0/22, broadcast 172.19.47.255, hosts usables 1022 (44.1–47.254).